Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie mostu drewnianego 
o wymiarach docelowych (długość 10,2 m, szerokość 5m) nośności 5t nad Strugą Siedmiu Jezior 
na terenie działki nr 92 w obrębie geodezyjnym Charzykowy oraz działki nr 945/1 w obrębie geodezyjnym Swornegacie gmina Chojnice. Zakres rzeczowy obejmuje m.in.:

- Roboty ziemne obiektowe:

- wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów;

- roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m;

- zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych.

- Konstrukcja drewniana mostu:

- ustroje niosące most drewniany, wbudowanie belek poprzecznych drewnianych, wbudowanie podwaliny dolnej i jej zakotwienie, wbudowanie słupów na wpust z zastrzałami, wbudowanie podwaliny górnej i złączenie jej na wpust ze słupami, wbudowanie legarów dolnych podłużnych 
i górnych poprzecznych;

- wbudowanie poręczy mostu drewnianego;

- ułożenie krawężnika mostu drewnianego;

- ułożenie drewnianej jezdni mostu drewnianego z podwójnym pokładem z bali.

- Rewitalizacja betonów, podwaliny środkowej, przyczółków i skrzydeł:

- skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach;

- usunięcie zewnętrznej warstwy betonu z powierzchni poziomych przez groszkowanie;

- ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych z zaprawą cementowo-polimerową, szpachlowanie powierzchni z betonów wylewanych na ścianach szpachlą cementowo-polimerową 50.

- Płyty przejściowe i odwodnienie:

- podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm;

- nawierzchnia z kamienia polnego wtopionego w beton;

- podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm;

- nawierzchnia z kamienia polnego (bruk na podsypce cementowo-piaskowej;

- ścieki uliczne z kamienia obrobionego na podsypce cementowo-piaskowej;

- ścieki z elementów betonowych na podsypce piaskowej wpusty uliczne podłużne;

- słupki do znaków drogowych z rur stalowych;

- przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych.